S P I S   T R E Ś C I

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

WYKAZ DZIAŁEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA	4

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	5

1.1	Podstawa opracowania	5

1.2	Przedmiot opracowania	5

1.3	Zamawiający	5

1.4	Jednostka projektowa	5

1.5	Podstawa prawna	5

1.6	Zakres inwestycji	6

1.7	Dane o ochronie terenu	6

1.8	Istniejące uzbrojenie terenu	6

1.9	Obszar oddziaływania obiektu	6

1.10	Ochrona konserwatorska	7

1.11	Ochrona środowiska	7

2.	OPIS TECHNICZNY	7

2.1	Budowa pasywnej sieci światłowodowej oraz kanalizacji kablowej	7

2.2	Oznakowanie trasy kablowej	8

2.3	Materiały	8

2.4	Zestawienie odcinków kanalizacji kablowej	8

2.5	Zestawienie przyłączy kablowych	9

3.	Przepisy BHP	10

4.	Uwagi końcowe	10

5.	Informacja BIOZ	13

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 wraz z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji:

„Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina etap I i II wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Projektant mgr inż. Sławomir Machowiak | WKP/0404/PWOT/12 Specjalność telekomunikacyjna | mgr inż. Sławomir Machowiak Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr ewid. WKP/0404/PWOT/12 |
| Sprawdził mgr inż. Dawid Szłapka | WKP/0184/PWOT/12 Specjalność telekomunikacyjna | mgr inż. Dawid Szłapka Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr ewid. WKP/0184/PWOT/12 |

## WYKAZ DZIAŁEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA

| LP | Lokalizacja | Nr działki | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rynek | 1662 | Gmina Jarocin |
| 2 | ul. Mickiewicza | 1674 | Gmina Jarocin |
| 3 | ul. Gołębia | 1669 | Gmina Jarocin |

OPIS TECHNICZNY

## CZĘŚĆ OGÓLNA

## Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano w oparciu o niżej wymienione materiały i dokumenty:

  - Zlecenie od inwestora,

  - Informacje i materiały zebrane w terenie,

  - Aktualne materiały geodezyjne w postaci planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym;

  - Ustawa Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późn. zm.),

  - Ustawa o drogach publicznych (tekst j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 wraz z późn. zm.),

  - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst j. Dz. U. 2020 poz. 293 wraz z późn. zm.),

  - Polskie normy,

  - Normy zakładowe i branżowe.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pasywnej sieci światłowodowej i rozbudowy sieci monitoringu. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w powiecie Jarocińskim, gmina Jarocin.

## Zamawiający

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 15B

63-200 Jarocin

## Jednostka projektowa

Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

Golina ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

## Podstawa prawna

Przedmiotowa inwestycja została zatwierdzona umowa pomiędzy:

Zleceniodawcą – Jarocińską Agencją Rozwoju Sp. z o.o., a Wykonawcą – Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

## Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Sieć światłowodowa (kabel 12J)	 		10420,0 m

- Wspornik do kamer 				4szt.

- Kabel zasilający 					300 m

- Przełącznice światłowodowe			37 szt.

## Dane o ochronie terenu

Przed przystąpieniem do wykonania prac i w trakcie stosować się do zaleceń i uzgodnień z zarządcą terenu. Dla prac prowadzonych w pasie drogowym uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz stosować się do uzgodnionej przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem czasowej organizacji ruchu.

## Istniejące uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieć gazowa

- sieć telekomunikacyjna

- sieć elektroenergetyczna

- sieć ciepłownicza

- sieć kanalizacji ogólnospławnej

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

Dane o istniejącym uzbrojeniu terenu uzyskano na podstawie aktualnych planów syt. - wys.

## Obszar oddziaływania obiektu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami – Dz.U.2015 poz.1422. oraz art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 wraz z późn. zm.).

Planowana inwestycja będzie stanowić kontynuację obecnej funkcji zagospodarowania terenu. Linia telekomunikacyjna oraz kanalizacja kablowa nie spowoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie wpływa również negatywnie na dostęp światła dziennego, nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz nie jest uciążliwa dla ludzi. Przewidywany rodzaj robót związanych z budową sieci telekomunikacyjnej nie stwarza uciążliwości przedmiotowych obiektów na tereny przyległe.

## Ochrona konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków w postaci wpisu do rejestru zabytków: układ urbanistyczny miasta – wpis do rejestru zabytków pod numerem 676A z dnia 15.06.1993r., dlatego teren podlega ochronie konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia w trakcie prac obiektów co do których zachodzi przypuszczenie że są zabytkami, należy przerwać prace, zabezpieczyć przedmiot i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

## Ochrona środowiska

Charakter inwestycji, użyte materiały i zastosowana technologia robót nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem 2000 i nie wpływa na te tereny. Realizowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i będzie wykonywana bez naruszania systemu korzeniowego drzew.

## OPIS TECHNICZNY

## Budowa pasywnej sieci światłowodowej oraz kanalizacji kablowej

Sieć światłowodową należy wybudować jako linie kablowe doziemnie oraz w kanalizacji kablowej dla kabli magistralnych i kabli zasilających. Kanalizację kablową należy wykonać z rur osłonowych RPCV o średnicy Ø110mm połączona studniami kablowymi typu SKR-1 i SK-1 (studnie kablowe prefabrykowane, betonowe). Wypełnienie włazów studni kablowych należy dostosować do nawierzchni w jakiej dana studnia będzie zlokalizowana.  Linie kablowe składają się z kabli światłowodowych typu DAC12J.652D przeznaczonych do układania doziemnie oraz w kanalizacji kablowej. Szafy kablowe (PD) wolnostojące służące do dystrybucji okablowania powinny mieć wysokość maksymalnie 2,1m, szerokość 0,8m i głębokość maksymalnej 0,3m, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej malowanej w kolorze RAL71. Szafy wyposażyć w przełącznice światłowodowe modułowe o pojemnościach 12J SC/APC w których należy zakończyć wszystkie włókna wprowadzonych do szafy kabli. Do poszczególnych posesji należy doprowadzić przyłącza kablowe DAC12J.652D. Linie kablowe należy układać na głębokości min. 0,7m. Głębokość ułożenia rur przepustowych nie może być mniejsza niż: min. 1,2m pod drogami krajowymi, min. 1,0m pod pozostałymi drogami, min. 0,8m pod rowem odwadniającym. Teren, na którym prowadzone były prace przygotować do stanu umożliwiającego wykonanie zagospodarowania zgodnie z pierwotnym jego przeznaczeniem. Wykonywanie robót należy dostosować do miejsca ich prowadzenia. W miejscach o dużym zagęszczeniu sieci oraz w miejscach planowanych zbliżeń lub skrzyżowań z tym sieciami roboty należy prowadzić ręcznie w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących obiektów. Wykop należy zasypywać nie powodując uszkodzeń odpowiednio zagęszczając poszczególne warstwy ziemi. Kabel układać w obszarze wolnym od kamieni, elementów metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń.

W miejscach skrzyżowań z drogami kabel układać w przepustach drogowych.

## Oznakowanie trasy kablowej

Nad kablem w połowie głębokości wykopu należy oznakować na całej długości taśmą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”.

## Materiały

Do wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej należy stosować materiały, wyposażenie i osprzęt zgodnie z deklaracjami, atestami i dopuszczeniami.

Złącza światłowodowe - trwałe połączenie światłowodów wykonane metodą spawania przy zastosowaniu kompletnej osłony.

Obudowa zakończenia kablowego  - szafka kablowa mieszcząca w sobie zakończenia   kablowe (tacki, przełącznice, złącza).

## Zestawienie odcinków kanalizacji kablowej

| Obszar 3, 4, 5 Ul. Rynek, Gołębia, Mickiewicza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | od Studnia nr | do Studnia nr | Długość przęsła kanalizacji (m) |
| 1 | - | - | - |
|  |  | SUMA → | - |

## Zestawienie przyłączy kablowych

| Szafa na Kościelnej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ADRES | Długość przyłącza (m) | Zapas montażowy (m) | Razem dł. kabla (m) | Uwagi |
| 1 | Rynek nr 1 Ratusz | 174 | 40 | 214 | do kamery |
| 2 |  | 160 | 60 | 220 |  |
| 3 |  | 182 | 40 | 222 | do kamery |
| 4 |  | 194 | 60 | 254 |  |
| 5 |  | 210 | 40 | 250 | do kamery |
| 6 |  | 248 | 40 | 288 | do kamery |
| 7 |  | 251 | 40 | 291 | do wyświetlacza |
| 8 | Rynek nr 2 | 172 | 60 | 232 |  |
| 9 | Rynek nr 3 | 164 | 60 | 224 |  |
| 10 | Rynek nr 4 | 150 | 60 | 210 |  |
| 11 | Rynek nr 5 | 144 | 60 | 204 |  |
| 12 |  | 144 | 40 | 184 | istn. kamera |
| 13 | Rynek nr 6 | 167 | 60 | 227 |  |
| 14 | Rynek nr 7 | 168 | 60 | 228 |  |
| 15 | Rynek nr 8 | 180 | 60 | 240 |  |
| 16 | Rynek nr 9 | 190 | 60 | 250 |  |
| 17 | Rynek nr 10 | 202 | 60 | 262 |  |
| 18 | Rynek nr 11 | 209 | 60 | 269 |  |
| 19 | Rynek nr 12 | 220 | 60 | 280 |  |
| 20 | Rynek nr 13 | 232 | 60 | 292 |  |
| 21 | Rynek nr 14 | 242 | 60 | 302 |  |
| 22 | Rynek nr 15 | 254 | 60 | 314 |  |
| 23 | Rynek nr 16 | 297 | 60 | 357 |  |
| 24 | Rynek nr 17 | 287 | 60 | 347 |  |
| 25 | Rynek nr 18 | 280 | 60 | 340 |  |
| 26 | Rynek nr 19 | 264 | 60 | 324 |  |
| 27 | Rynek nr 20 | 266 | 60 | 326 |  |
| 28 | Rynek nr 21 | 252 | 60 | 312 |  |
| 29 |  | 247 | 40 | 287 | istn. kamera |
| 30 | Rynek nr 22 | 238 | 60 | 298 |  |
| 31 | Rynek nr 23 | 230 | 60 | 290 |  |
| 32 | Rynek nr 24 | 211 | 60 | 271 |  |
| 33 | Kościół | 191 | 60 | 251 |  |
|  |  |  | RAZEM: | 8860,0 |  |

| Szafa na Kościelnej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ADRES | Długość przyłącza (m) | Zapas montażowy (m) | Razem dł. kabla (m) | Uwagi |
| 1 | Gołębia nr 1 | 335 | 60 | 395 |  |
| 2 | Gołębia nr 2 | 325 | 60 | 385 |  |
| 3 | Gołębia nr 3 | 313 | 60 | 373 |  |
| 4 | Wyszyńskiego nr 4 od ul Gołębiej | 347 | 60 | 407 |  |
|  |  |  | RAZEM: | 1560,0 |  |

## Przepisy BHP

Przy budowie sieci światłowodowej, w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich należy przestrzegać wszystkie obowiązujące zasady BHP zawarte w przepisach i normatywach, a szczególnie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę na:

- właściwe przygotowanie placu budowy, tj. oznakowanie i przygotowanie zaplecza budowy;

- zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych (dojście do posesji);

- prawidłowe zabezpieczenie wykopów;

- zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów;

- zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym;

- zabezpieczenie przed dostępem osób niezatrudnionych.

Kierownik budowy jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## Uwagi końcowe

- Roboty montażowe należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego zgodnie z normami branżowymi i zakładowymi, przepisami obowiązującymi w budownictwie i łączności oraz pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ze strony właściciela sieci.

- Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z wykonaniem inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.

- W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

- Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

- Przed zajęciem pasa drogowego wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z wyprzedzeniem, przedstawicieli zainteresowanych stron o przystąpieniu do prac.

- Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentację powykonawczą.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa inwestycji: 	„Rewitalizacja śródmieścia miasta Jarocin. Budowa sieci światłowodowej w śródmieściu Jarocina etap I i II  wraz z przyłączami abonenckimi i rozbudową sieci monitoringu”

Adres inwestycji:        	Jarocin, ul. Rynek, Gołębia, Mickiewicza

Jedn. Ewidencyjna:       		       300602_4 Jarocin – miasto

Obręb ewidencyjny:                  0003 Jarocin

Nr działek:                                 1674, 1669, 1662

Zleceniodawca:                         Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 15B

63-200 Jarocin

Jednostka projektowa :           Biuro Projektów M. Rygowska i K. Siliński Sp. k.

Golina, ul. Asfaltowa 1

63-200 Jarocin

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Opracowała Monika Szatkowska | - |  |
| Projektant mgr inż. Sławomir Machowiak | WKP/0404/PWOT/12 Specjalność telekomunikacyjna | mgr inż. Sławomir Machowiak Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr ewid. WKP/0404/PWOT/12 |
| Sprawdzający mgr inż. Dawid Szłapka | WKP/0184/PWOT/12 Specjalność telekomunikacyjna | mgr inż. Dawid Szłapka Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej nr ewid. WKP/0184/PWOT/12 |

## Informacja BIOZ

Pracownicy  zatrudnieni  przy  przebudowie  infrastruktury telekomunikacyjnej  powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się  występowaniem  robót  o  zwiększonym  zagrożeniu  z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa  i higieny  pracy.  Z  tego  względu  ścisłe  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  BHP stanowi   szczególnie   odpowiedzialne   zadanie   dla   personelu   nadzoru   i   wszystkich zatrudnionych pracowników.

Ogólne  zasady  BHP  przy  budowie  infrastruktury  teletechnicznej  zawarte  są  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objętych niniejszym projektem można napotkać następujące elementy

mogące być źródłem zagrożenia:

instalacje podziemne takie jak:

- sieć telekomunikacyjna,

- sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej.

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy

- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych.

Aby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy:

- wykonać szkolenie na stanowisku pracy,

- wskazać   zagrożenia   wynikające   z   rozładunku   elementów,   pracy   przy   wykopach ziemnych, pracy w pobliżu sprzęty mechanicznego,

- omówić  instrukcje  postępowania  w  razie  wypadku,  podać  numery  alarmowe,  wskazać sposoby  postępowania  i  numery  kontaktowe  w  przypadku  uszkodzenia  sieci  uzbrojenia podziemnego,

- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo należy sprawdzić:

- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników,

- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń,

- atesty materiałów,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej.

CZĘŚĆ GRAFICZNA